БАШІОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЅЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОЧЕБЕНКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

453385, c. Ишемгул, ул.  Чекмарева, 42б

т. (34785) 2-81-95, 2-81-02

e-mail: chebenki.sovet@mail.ru

ЕЙЂНСУРА РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫЇ

ЯЇЫ СЕБЕНЛЕ АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛЂМЂЅЕ

ХАКИМИЂТЕ

453385, Ишем2ол ауылы,  Чекмарев урамы, 42б

т. (34785) 2-81-95, 2-81-02

e-mail: chebenki.sovet@mail.ru

ІАРАР

«12»  февраль 2024 й.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» февраля   2024 г.

№ 7

С. Ишемгул

Об утверждении  Программы  комплексного  развития  систем  коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказа Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»  Администрация сельского поселения  Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района  Зианчуринский  район Республики Башкортостан » (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации  сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с.Ишемгул, ул. Чекмарева,42б  и разместить на официальном информационном сайте Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан .

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения

Новочебенкинский  сельсовет:                                                  Р.Т. Шаяхметов

с. Исянгуло

Утверждена

Постановлением администрации сельского

поселения Новочебенкинский сельсовет

муниципального района Зианчуринский район

Республика Башкортостан

от 25 декабря 2018 г. № 37/12

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район  Республики Башкортостан

на период с 2019 по 2029 г

Содержание

1. Паспорт программы…………………………………………………………………………4

2. Характеристика сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан……………………………………………6

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения………………15

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения…………………15

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения………………….16

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения …………………17

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения……………...18

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов………………………………………………………18

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы…………………………………………………………………………………………19

3.1. Перспективные показатели спроса на услуги теплоснабжения………………………..24

3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения…………………………25

3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения………………………….27

3.4. Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения………………………….28

3.5. Перспективные показатели спроса на услуги электроснабжения……………………...29

3.6. Перспективные показатели системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов………………………………………………………………………………………….30

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры…………………38

4.1. Значения целевых показателей развития систем централизованного теплоснабжения38

4.2. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоснабжения..38

4.3. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоотведения...39

4.4. Целевые показатели развития систем газоснабжения…………………………………...39

4.5. Целевые показатели развития систем электроснабжения………………………………40

4.6. Целевые показатели развития систем сбора и утилизации ТБО……………………….40

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей……………………………………………………………………………………..41

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении…………………………….41

5.2. Программа инвестиционных проектов в системах водоснабжения……………………41

5.3. Программа инвестиционных проектов в системах водоотведения……………………42

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении………………………………44

5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении………………………….44

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО……………45

6. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры……………………………………………………..46

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на период 2019-2029 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 23. 11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 «416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Новочебенкинский сельсовет, предприятия коммунального комплекса сельского поселения. |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Новочебенкинский сельсовет, предприятия коммунального комплекса сельского поселения. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1. Реализация Генерального плана СП Новочебенкинский сельсовет и других документов территориального планирования. 2. Реализация стратегии устойчивого развития СП Новочебенкинский сельсовет. 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного, гражданского и промышленного строительства. 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Предпроектная укрупненная оценка необходимого объёма финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2019 до 2029 г. |
| Основные мероприятия Программы | Электроснабжение: проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения. Газоснабжение: осуществление технического диагностирования и своевременного ремонта ГРП и ШРП, подземных газопроводов высокого и низкого давления. мероприятия по газификации районов перспективной застройки; Теплоснабжение: источники централизованного теплоснабжения в сельском поселении отсутствуют. Строительство не планируется. Водоснабжение: реконструкция системы централизованного водоснабжения в с. Ишемгул. С. Новые Чебенки; Водоотведение: строительство системы централизованного водоотведения в с. Ишемгул, Новые Чебенки; Сбор и утилизация твердых бытовых отходов: строительство мусороперегрузочной станции; строительство контейнерных площадок; приобретение и установка контейнеров; организация пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания. |
| Объём финансирования Программы | Объём финансирования Программы определяется инвестиционными программами в зависимости от выбранного варианта развития и схем финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; -повышение энергоэффективности. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 3.Бюджетный результат – снижение тарифов обеспечат снижение бюджетных расходов по бюджетным учреждениям, развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 4.Социальный результат - повышение качества и доступность коммунальных услуг, обеспечат благоприятный социальный климат. |
| Контроль и мониторинг за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Новочебенкинский сельсовет. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией СП Новочебенкинский сельсовет будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация СП Новочебенкинский сельсовет в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством. |

2. Характеристика сельского поселения Новочебенкинский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

Общие сведения.

В административных границах сельского поселения Новочебенкинский сельсовет расположены 7 населенных пункта, из которых с.Ишемгул и с.Новые Чебенки являются  крупными, д.Новониколаевка, д. Кузебеково – средними, а д. Калимуллино, д. Назарово– малыми.

Село Ишемгул – административный центр сельского поселения Новочебенкинский сельсовет с населением 739 человек, расположено в юго-западной части  территории сельского поселения в 26 км от районного центра с.Исянгулово, в 49 км от ближайшей ж/д станции Тюльган.

С северо-восточной стороны к селу подходит автодорога местного значения  Ишемгул-Новые Чебенки. Территория села ограничена с северной стороны санитарно-защитной зоной от производства, с западной стороны руслом реки Ишемгул и сложным рельефом.

Село Новые Чебенки расположено в 4 км севернее административного центра сельского поселения с.Ишемгул. Население – 681 человек.

По южной окраине села проходит автодорога местного значения Ишемгул-Новые-Чебенки- а/д с.Троицкое-а/д Ира-Магнитогорск, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения. Территория деревни ограничена с северной стороны руслом р.Яман, с восточной стороны промышленной зоной.

Деревня Новониколаевка расположена в 14 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Ишемгул. Население – 232 человек.

По западной окраине деревни проходит автодорога местного значения Троицкое-Кузебеково- а/д Ира-Магнитогорск, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения. Территория деревни ограничена с восточной стороны руслом реки Ташла и границей д.Назарово.

Деревня Кузебеково расположена в 12 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Ишемгул. Население – 207 человека.

В восточной части деревни проходит автодорога местного значения Троицкое- а/д Ира-Магнитогорск, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения. Территория деревни ограничена с юго-восточной стороны руслом реки Яман, с северной стороны производственной зоной.

Деревня Назарово расположена в 16 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Ишемгул. Население – 92 человек.

С юго-западной стороны к деревне подходит автодорога местного значения Новониколаевка-Назарово, соединяющая деревню автодорогой местного значения  Троицкое- а/д Ира-Магнитогорск. Территория деревни ограничена с западной стороны руслом реки Ташла и лесным массивом.

Деревня Калимуллино расположена в 3 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Ишемгул. Население – 85 человек.

По южной окраине деревни проходит автодорога местного значения Калимуллино-Новые Чебенки, соединяющая деревню автодорогой местного значения  Троицкое- а/д Ира-Магнитогорск. Территория деревни ограничена с северной стороны руслом реки Ташла.

Таблица 1.

Площадь населенных пунктов СП Новочебенкинский  сельсовет

| Наименование населенного пункта | Площадь населенных пунктов, га |
| --- | --- |
| с. Ишемгул | 209,47 |
| С. Новые Чебенки | 245,1 |
| д. Новониколаевка | 113,4 |
| д. Кузебеково | 49,3 |
| д. Назарово | 56,4 |
| д. Калимуллино | 76,4 |
| Всего по СП | 750,07 |

Территория сельского поселения Новочебенкинский сельсовет расположена в северо-западной части административного района. С запада, юга территория ограничена землями Оренбургской области, с севера - землями Кугарчинского района, с востока - землями сельского поселения Исянгуловский сельсовет.

1.1.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Зилаир, ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001г.), СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

1.Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 39

обеспеченностью 0,92							- 37

2.Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 35

обеспеченностью 0,92							- 34

3.Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 21

4.Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 47

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					9,9

6.Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			170/-9,9

< 80 продолжительность/сред. температура			223/-6,6

< 100 продолжительность/сред. температура			240/-5,5

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					80

8.Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				77

9.Количество осадков, мм за ноябрь-март				191

10.Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С										14/12

СВ										8/9

В										13/17

ЮВ										11/13

Ю										22/15

ЮЗ										14/13

З										11/13

СЗ										6/8

11.Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										2,9

СВ										6,0

В										5,3

ЮВ										4,4

Ю										4,1

ЮЗ										4,6

З										4,6

СЗ										4,7

12.Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									             3,0

13.Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет									87

- в 50 лет									123

Климатические параметры теплого периода

1.Барометрическое давление						                                       956,7

2.Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										20,9

0,98										27,3

0,96										25,1

0,95										25,0

3.Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							            25,1

4.Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С	                                  	             38

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						65

7.Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					54

8.Количество осадков за апрель-октябрь, мм			370

9.Суточный максимум осадков, мм					86

10.Средняя продолжительность охладительного

периода, дни								10

11.Средняя температура охладительного периода, 0С		18

12.Минимальная из средних скоростей ветра за

июль, м/с									0,0

13.Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С										18

СВ										10

В										14

ЮВ										11

Ю										11

ЮЗ										11

З										13

СЗ										15

14.Преобладающее направление ветра

за июнь-август								С

15.Среднее число дней с росой за год				                                                 	66

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 15,0

- Февраль					- 13,8

- Март						- 7,8

- Апрель					+ 3,2

- Май						+ 11,2

- Июнь						+ 16,0

- Июль						+ 17,6

- Август					+ 15,5

- Сентябрь					+ 9,6

- Октябрь					+ 1,8

- Ноябрь					- 6,7

- Декабрь					- 12,4

- Год						+ 1,6

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север					2,0

Северо-восток				3,1

Восток					3,4

Юго-восток				2,9

Юг						2,7

Юго-запад					3,2

Запад					3,2

Северо-запад				3,0

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 6092 МДж/м2;

- среднее число дней с температурой менее -30ºС достигает 1,1 дня, с температурой менее -20ºС – 14,6 дней;

- вес снежного покрова, кг на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет в открытом поле составляет 286 кг, 1 раз в 50 лет – 422 кг;

- максимальная глубина промерзания почвы 1 раз в 10 лет - 87 см, 1 раз в 50 лет - 123 см;

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория сельского поселения относится к 1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления -340 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 215 дней.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6 ºС. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10 ºС), минимум – летом.

1.1.2.Рельеф

Район расположен в западной части Зилаирского плато с высотами над уровнем моря 300-500м, характеризуется сильно расчлененным рельефом с преобладанием меридионально ориентированных грядово-увалистых форм.

Поверхность плато расчленена многочисленными долинами рек и ручьев с крутыми и обрывистыми склонами. Покровные отложения водоразделов состоят из маломощных (до 6м) щебнисто-суглинистого элювио-делювия или глинистой коры выветривания мощностью до 20м, днища долин рек – из аллювия (до 8м), сверху представленного песчано-суглинистым слоем до 3м. Подстилаются покровные отложения комплексом нижне-среднепалеозойских полускальных, терригенных и скальных метаморфических пород.

Экзогенные геологические процессы. На территории преобладают процессы сноса почвы, формирующиеся на коренных породах, характерны плоскостной смыв, речная эрозия.

Согласно почвенно-эрозионному районированию территория относится к зоне проявлений сильных водно-эрозионных процессов и распространены большей частью в местах концентрации стока воды. Проявление водной эрозии на лесных площадях гораздо слабее, чем на сельскохозяйственных территориях.

По инженерно-геологическим условиям территория в целом благоприятна для градостроительного освоения.

Гидрологические условия.

Территория сельского поселения Новочебенкинский сельсовет характеризуется довольно развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев. Все они относятся к бассейну р. Урал с общим склоном стока воды в северном направлении.

Река Яман протекает в направлении с юга на север в центральной части сельского поселения. Река Ташла протекает в направлении с севера на юг в северо-восточной части территории сельского поселения. По данным государственного водного реестра России относятся к Уральскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна), водохозяйственный участок реки — Урал от Магнитогорского г/у до Ириклинского г/у. Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10 км (Ишемгул, Кызылташ, Каратун, Ансалям, Актанаба, Акшиз, Караберда).

Таблица 2. Перечень рек, протяженностью более 10 км на  территории

сельского поселения Новочебенкинский сельсовет

| № | Наименование реки | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ташла | 78 км по пр. берегу р. Бол. Ик | 53 |
| 2 | р.Яман | река Ташла в 13 км от устья | 25 |

- Также на территории сельского поселения имеются небольшие водохранилища, расположенные на реках и ручьях Ишемгул, Кызылташ, Каратун, Ансалям, Актанаба, Акшиз, Караберда.

Растительность

Характер ландшафтов изменяется с запада на восток, на западе ландшафты представлены равнинными остепненными лугами, в центре – лесостепью со смешанными лесами и предгорными широколиственными лесами на востоке территории.

На склонах характерно проявление вертикальной дифференциации ландшафтов: вершины крупных увалов и северные склоны покрыты смешанными кленово-липово-ильмовыми лесами, средние микрозоны – дубовыми и березовыми лесами, южные и западные склоны – петрофитными вариантами кустарниковых степей.

Почвы

Почвы в зависимости от форм рельефа – выщелоченные и оподзоленные черноземы, темно-серые и лесные и маломощные грубоскелетные.

Численность населения  сельского поселения Новочебенкинский  сельсовет.

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Численность населения сельского поселения Новочебенкинский сельсовет на 
01.01.2018 г. составила 2036 человека. Численность населения сельского поселения, по населенным пунктам, приведена ниже.

Таблица 3.

Численность населения сельского поселения Новочебенкинский  сельсовет.

| Наименование населенного пункта | Перепись, 2002 год | 2015 г. | 2016 г. | На 01.01.2017г. | На 01.01.2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ишемгул | 653 | 755 | 769 | 764 | 739 |
| С. Новые Чебенки | 595 | 687 | 695 | 689 | 681 |
| д. Новониколаевка | 155 | 213 | 229 | 233 | 232 |
| д. Кузебеково | 165 | 194 | 201 | 204 | 207 |
| д. Назарово | 86 | 90 | 90 | 91 | 92 |
| д. Калимуллино | 64 | 90 | 85 | 87 | 85 |
| Итого: | 1718 | 2029 | 2069 | 2068 | 2036 |

Существующая  застройка.

а) Жилая застройка

В настоящее время в сельском поселении Новочебенкинский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 2036 человек.

Таблица 4. Характеристика жилого фонда по состоянию на 2013г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Ишемгул | 8 359 | 11 140 | 19 499 |
| 2 | с.Новые Чебенки | 1 049 | 13 944 | 14 993 |
| 3 | д.Новониколаевка | 716 | 3 209 | 3 925 |
| 4 | д.Кузебеково | 409 | 3 336 | 3 745 |
| 5 | д.Назарово | - | 1 897 | 1 897 |
| 6 | д.Калимуллино | 167 | 1 426 | 1 593 |
|  | Итого: | 10 700 | 34 952 | 45 652 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2017 год составляет 22,5 м2/чел.

б) Учреждения культурно-бытового назначения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Сельское поселение Новочебенкинский сельсовет является достаточно благополучным с точки зрения социальной инфраструктуры, недостаточная обеспеченность объектами наблюдается только в сфере дошкольного образования.

Дошкольные образовательные учреждения:

В настоящее время в сельском поселении Новочебенкинский  сельсовет детский сад имеется в с.Ишемгул.

Таблица 5.

Перечень дошкольный образовательных учреждений 
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование учреждения | Населенный пункт | Расчетная емкость, мест | Фактическое число детей |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | с. Ишемгул | 50 | 32 |

Общеобразовательные учреждения:

В настоящее время в сельском поселении имеется 1 средняя школа в с.Ишемгул, 1 неполная средняя школа в с. Новые Чебенки,  школа-интернат в д. Новониколаевка , проектной вместимостью 640 учащихся

Таблица 6.

Перечень общеобразовательных учреждений 
СП Новочебенкинский  сельсовет

| Наименование учреждения | Населенный пункт | Расчетная емкость, мест | Фактическое число детей |
| --- | --- | --- | --- |
| МОБУ СОШ с.Ишемгул | с.Ишемгул | 320 | 151 |
| НОШ им. Б. Ишемгулова с. Новые Чебенки | с. Новые Чебенки | 190 | 21 |
| МОАУ школа-интернат ООО д. Новониколаевка | Д. Новониколаевка | 136 | 74 |

Емкость образовательных учреждений СП Новочебенкинский сельсовет обеспечивает как существующую потребность населения, так и перспективный спрос.

Здравоохранение

Главной целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни и периода активной жизнедеятельности человека, обеспечение доступной медицинской и лекарственной помощи.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть медпункты, аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в с.Исянгулово существующей сельской больницей.

Для медицинского обслуживания населения в с.Ишемгул имеется СВА, с.Новые Чебенки, д. Кузебеково, д. Новониколаевка  имеются фельдшерско-акушерские пункты.

Таблица 7.

Перечень учреждений здравоохранения 
СП Новочебенкинский  сельсовет

| Наименование учреждения | Населенный пункт | Число койко-мест/число посещений в смену |
| --- | --- | --- |
| СВА | с.Ишемгул | 0 |
| ФАП | С. Новые Чебенки | 0 |
| ФАП | д. Кузебеково | 0 |
| ФАП | д. Новониколаевка | 0 |

Обеспеченность объектами здравоохранения населения сельского поселения составляет 67 %.

Учреждений культуры и искусства

Для культурного обслуживания населения в сельском поселении функционирует 2 сельских дома  культуры, 1 сельский клуб,  включающих в себя 2 библиотеки (существующий книжный фонд - 20541 тыс. экземпляров) и кружковые учреждения.  Вместимости существующего клуба в с. Ишемгул    на 200 мест .

Вместимости существующего клуба в с. Новые Чебенки    на 200 мест.

Вместимость СК д. Кузебеково – 40 мест.

В д. Новониколаевка, Кузебеково, Назарово   сельский клуб отсутствует.

Таблица 8.

Перечень учреждений культуры 
СП Новочебенкинский сельсовет

| Наименование учреждения | Населенный пункт | Количество мест | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельский Дом культуры | с. Ишемгул | 200 | 3 |
| Сельский Дом культуры | с. Новые Чебенки | 200 | 3 |
| Сельский клуб | Д. Кузебеково | 40 | 1 |

Объекты физической культуры и спорта

Спортивный зал общего типа имеется в с.Ишемгул общей площадью  98 м2. , в с Новые Чебенки 98 м2.

Предприятия торговли.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с.Ишемгул торговая площадь существующих 3 магазинов товаров повседневного спроса составляет 86 м2. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах универсального торгово–бытового комплекса, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 71 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с. Новые Чебенки торговая площадь существующих 4 магазинов товаров повседневного спроса составляет 204 м2. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах населенного пункта магазина товаров повседневного спроса торговой площадью 50  м2 и универсального торгово–бытового комплекса, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 157  м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Кузебеково торговая площадь существующих 1 магазинов товаров повседневного спроса составляет 30 м2. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах универсального торгово–бытового комплекса, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 50 м2

Таблица 9.

Характеристика предприятий торговли в 
СП Новочебенкинский сельсовет

| Наименование учреждения | Населенный пункт | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 3 объекта торговли | с. Ишемгул | 86 |
| 4 объекта торговли | д.Новые Чебенки | 204 |
| Магазин | д. Кузебеково | 30 |

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В с.Ишемгул и с. Новые Чебенки имеются отделение почтовой связи, в с.Новые Чебенки имеется отделение банка. Проектом предлагается в д. Новониколаевка и д. Кузебеково при проектируемых торгово-бытовых комплексах разместить отделения связи.

в) Промышленные предприятия.

Основными направлениями промышленного производства сельского поселения является сельское хозяйство, животноводство, растениеводство.

Экономика сельского поселения представлена в основном аграрным сектором. В сельском хозяйстве занято: ООО «А7Агро-РБ». Так же на территории сельского поселения ведут свою деятельность 15 крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ) 663 личных подсобных хозяйств.

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Новочебенкинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Административные и общественные здания обеспечиваются теплом от центральных газовых котельных.

Отопление индивидуальной застройки - газовое (от индивидуальных источников тепла).

Отопление общественных зданий сельского поселения осуществляется следующим образом:

– детский сад в с.Ишемгул– котлы, работающие на природном газе;

– общеобразовательная школа в с.Ишемгул, с. Новые Чебенки, д. Новониколаевка  – котлы, работающие на природном газе;

– СДК в с.Ишемгул, с. Новые Чебенки, д. Кузебеково     – котлы, работающие на природном газе;

СВА  в с с.Ишемгул, ФАП в с. Новые Чебенки, д. Кузебеково, д. Новониколаевка – котлы, работающие на природном газе .

– почта с. Ишемгул – котлы, работающие на природном газе;

- почта в с. Новые Чебенки – электрическое отопление;

– отделение Сбербанка  котлы, работающие на природном газе;

В с.Ишемгул почта и СДК  находятся в одном здании, СВА и детский сад находятся в одном здании,  в с. Новые Чебенки клуб и сбербанк находятся в одном здании. В д. Кузебеково СК и ФАП находятся в одном здании.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Новочебенкинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Зианчуринский район и, в частности, сельское поселение Новочебенкинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Источником водоснабжения с. Ишемгул является эксплуатационные скважины №882, 883, расположенные в южной части населенного пункта. Глубина скважины №882 – 87 м, №883 – 77 м. Дата ввода в эксплуатацию – 1965 г. Протяженность сетей водопровода – 5,8 км, по улицам: Чекмарева, Заречная, Мира, Школьная, Дружбы, Победы, Молодежная, Хуторская, пер. Южный, Речной. Количество потребляемой воды в год: 18350 м3 (населением – 50 м3/сут., коммунально-бытовыми предприятиями 8 м3/сут., промышленными предприятиями 15 м3/сут.).

Централизованное водоснабжение с.Новые Чебенки осуществляется подземными водами из эксплуатационных скважин №1849, 1168, расположенных на южной окраине села, глубина скважин 65 и 63 м, дата ввода в эксплуатацию 1989 и 1980 гг. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 5 км по улицам Центральная, Юбилейная, Заречная, Молодежная, Б.Ишемгула, Ахметшина. Количество водозаборных колонок 6 шт.

Централизованное водоснабжение д.Калимуллино осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №1899, расположенная на южной окраине деревни, глубина скважины 42 м, дата ввода в эксплуатацию 1990 г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 1 км по улице Ключевая. Количество водозаборных колонок 5 шт.

Централизованное водоснабжение д.Кузебеково осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №1806, расположенная на западной окраине деревни, глубина скважины 62 м, дата ввода в эксплуатацию 1988 г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 2 км по улицам Дружбы, Мира, Советская, Победы. Количество водозаборных колонок 4 шт.

Централизованное водоснабжение д.Новониколаевка осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №1805, расположенная на южной окраине деревни, глубина скважины 25 м, дата ввода в эксплуатацию 1988 г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 1,5 км по улице Центральная. Количество водозаборных колонок 4 шт.

Централизованное водоснабжение д.Назарово осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №01, расположенная в центральной части деревни, глубина скважины 71 м, дата ввода в эксплуатацию 1988 г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 0,8 км по улице Зеленая. Количество водозаборных колонок 6 шт.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Населенные пункты сельского поселения Новочебенкинский сельсовет оборудуются выгребами. Проектом предусмотрено размещение проектируемых биологических очистных сооружений в восточном направлении от с. Новые Чебенки.

Канализационные очистные сооружения представляют собой установки     биологической очистки сточных вод заводского изготовления со встроенной сливной станцией (для приема сточных вод от неканализованных населенных пунктов). Удаление жидких отбросов неканализованных объектов будет производиться путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения.

Ориентировочная производительность очистных сооружений составит 649,1 м3/сут.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реку. Приемником очищенных сточных вод является река Яман. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий в населенных пунктах в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», СНиП 2.04.03-85 принимается равным водопотреблению и с учетом 5% безвозвратных потерь составит 564,4 м3/сут., в т.ч.:

с.Ишемгул – 137,4 м3/сут.;

с.Новые Чебенки – 208,4 м3/сут.;

д.Новониколаевка – 74,2 м3/сут.;

д. Кузебеково – 55,5 м3/сут.;

д. Назарово – 54,4 м3/сут.;

д. Калимуллино – 34,2 м3/сут.;

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения и теплоснабжения

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Новочебенкинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Административные и общественные здания обеспечиваются теплом от центральных газовых котельных.

Отопление индивидуальной застройки - газовое (от индивидуальных источников тепла).

Таблица 10. Газовые котельные

| № или наимен. котельной | Местоположение | Установлены котлы |  | Общая мощность | Год начала эксплуат. | Тех. сост. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| с.Ишемгул |  |  |  |  |  |  |
| Центральная | с.Ишемгул | КВА-1,0 ГН | 4 | 115 | 1996 | Удовл. |
| Школьная | с.Ишемгул | КГ-100 | 2 | 100 | 2011 | Удовл. |
| При СДК | с.Ишемгул | КВ-50 КВ-40 | 1 1 | 90 | 1996 | Удовл. |
| Детский сад | с.Ишемгул | ЯИК-80 | 1 | 80 | 2006 | Удовл. |
| с.Новые Чебенки |  |  |  |  |  |  |
| Школьная | с.Новые Чебенки | КГ-100 | 4 | 100 | 2011 | Удовл. |
| ФАП | с.Новые Чебенки | КСГ-16 | 1 | - | 2009 | Удовл. |
| Магазин | с.Новые Чебенки | ТКС-КГ-16 | 1 | - | 2005 | Удовл. |
| д.Кузебеково |  |  |  |  |  |  |
| Школа | д.Кузебеково | КСГ-16 | 1 | - | 2007 | Удовл. |
| д.Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |
| Школа | д.Новониколаевка | КСО-100 | 2 | 100 | 2011 | Удовл. |

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Новочебенкинский сельсовет осуществляется  от АГРС д. Бурунча (Оренбургская область), газ высокого давления 0,6 МПа поступает в с.Ишемгул, с. Новые Чебенки, д. Калимуллино, д. Кузебеково, д. Новониколаевка, д. Назарово.

Подземный газопровод протяженностью с. Ишемгул – 9,96 км.; с. Новые Чебенки – 11,79 км.; д. Калимуллино – 1,54 км.; д. Кузебеково – 2,3 км.; д. Новониколаевка – 2,3 км.; д. Назарово – 1,3 км.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП (4 объекта):

- ПГБ №37 (1 объект) в с.Ишемгул;

- ПГБ №36 (1 объект) в с.Новые Чебенки;

- ПГБ №40 (1 объект) в д.Калимуллино;

- ПГБ №39 (1 объект) в д.Кузебеково;

- ПГБ №41 (1 объект) в д.Новониколаевка;

- ШРП №42 (1 объект) в д.Назарово.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Новочебенкинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Административные и общественные здания обеспечиваются теплом от центральных газовых котельных.

Отопление индивидуальной застройки - газовое (от индивидуальных источников тепла).

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Новочебенкинский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

## 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Энергопитание населенных пунктов с.Ишемгул, с. Новые Чебенки, д. Кузебеково, д. Калимуллино, д. Новониколаевка сельского поселения Новочебенкинский сельсовет осуществляется по ВЛ 10 Кв от подстанции 35/10 «Иняк». Энергопитание д.Назарово сельского поселения Новочебенкинский сельсовет осуществляется по ВЛ 10 Кв от подстанции 35/10 «Назаркино».

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах -18:

в с.Ишемгул - 19,

в с.Новые Чебенки - 5,

в д. Кузебеково - 2,

в д. Калимуллино - 1,

в д. Новониколаевка - 2,

в д. Назаркино – 1.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают ЗРЭС ПО «КЭС».

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

Очистка территории сельского поселения Новочебенкинский  сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Новочебенкинский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

Несанкционированные свалки ТКО расположены:

- в восточном направлении от с.Ишемгул на расстоянии 600 м от жилой застройки площадью 2,6 га;

- в северо-западном направлении от с.Новые Чебенки на расстоянии 390 м от жилой застройки площадью 0,7 га;

- в юго-западном направлении от д.Кузебеково на расстоянии 590 м от жилой застройки площадью 0,3 га;

- в восточном направлении от д.Назарово на расстоянии 610 м от жилой застройки площадью 0,1 га.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В настоящее время сельское поселение Новочебенкинский  сельсовет – это современное сельское поселение, с развитой инфраструктурой и социальной сферой. В генеральном плане сельского поселения Новочебенкинский  сельсовет прогнозируются перспективы развития поселения (организация малых сельхозпредприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, туристско-рекреационного обслуживания), строительство учреждений культурно-бытового обслуживания (строительство магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания), заложенных администрацией сельского поселения Новочебенкинский сельсовет в качестве приоритетов социально-экономического развития поселения, что позволяет прогнозировать рост уровня жизни значительной части жителей.

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Прогноз проектной численности населения

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15-0,2 га  (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Новочебенкинский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.

На расчетный срок строительства в населенных пунктах сельского поселения будут проживать 3713 чел. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.

Генеральным планом сельского поселения предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы. Выделены следующие зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерно-транспортной инфраструктуры, рекреационные, земли специального назначения, прочие.

Вся жилая зона - зона усадебной жилой застройки – с принятыми размерами приусадебных участков 0,15 га - 0,18 га Плотность застройки жилых зон регламентируется Республиканскими НГП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Основные направления развития жилищного строительства.

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Новочебенкинский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 3,713 тыс. человек, для расселения которых потребуется 111,390 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 65,738 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 3713 чел.: 636,67 га =5,83 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 111390 кв.м : 636,67 га = 175 кв.м общей площади  / га.

Развитие общественно-деловых зон.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части населенных пунктов, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.

Общественно-деловые зоны запланированы в привязке к сложившимся центрам, с учётом размещения в них расчётного количества основных объектов соцкультбыта.

Основные направления развития строительства общественных зданий

В связи с  развитием сельского поселения Новочебенкинский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Новочебенкинский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре Исянгулово. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Новочебенкинский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Дошкольные образовательные учреждения:

В настоящее время в сельском поселении имеется детский сад в с.Ишемгул проектной вместимостью 50 мест который не обеспечивает прогнозируемые потребности населения до конца расчетного срока генерального плана. Проектом предлагается в  д.Новониколаевка проектом предлагается строительство детского сада проектной вместимостью 20 мест. В д.Кузебеково проектом предлагается провести реконструкцию существующего здания школы и разместить при ней детский сад вместимостью до 15 мест. В д.Назарово проектом предлагается строительство детского сада проектной вместимостью 15 мест.

Общеобразовательные учреждения:

В настоящее время в сельском поселении имеются средние школы в с.Ишемгул проектной вместимостью 320 учащихся, в с.Новые Чебенки проектной вместимостью 190 мест, в д.Новониколаевка проектной вместимостью 136 мест и начальная школа в д.Кузебеково проектной вместимостью 20 мест. Проектом предлагается в с.Новые Чебенки провести реконструкцию существующей школы с целью увеличения вместимости до 230 мест. В д.Кузебеково проектом предлагается провести реконструкцию существующей школы с целью увеличения вместимости до 55 мест.

Больницы, поликлиники: потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в с. Исянгулово существующей районной больницей на 200 коек и поликлиникой на 172 посещения в сменуложной ственно скую помощь в ФАПе д. алиха получают медицинскую помощь в д. 000000000000000000000000000000000000000000000000000.

Для медицинского обслуживания населения в с.Ишемгул имеется СВА, а в с.Новые Чебенки, д.Новониколаевка, д.Кузебеково имеются фельдшерско-акушерские пункты. Проектом предлагается провести реконструкцию существующих ФАП с организацией аптечных пунктов. В с.Новониколаевка и д.Кузебеково проектом предлагается существующие ФАПы разместить в проектируемых торгово-бытовых комплексах.

Сельские клубы:

Вместимости существующего сельского клуба в с.Ишемгул на 250 мест и библиотеки на  13,0 тыс.ед.хран. на расчетный срок достаточно. Проектом предлагается провести реконструкцию существующего сельского клуба с целью  размещения помещений для культмассовой работы и досуга площадью 55 м2.

Вместимости существующего клуба в с.Новые Чебенки на 250 мест на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается провести реконструкцию существующего клуба до 370 мест, а также разместить помещения для культмассовой работы и досуга площадью 96 м2. Вместимости существующей библиотеки в с.Новые Чебенки на 13,0 тыс.ед.хран. на расчетный срок достаточно.

Существующий сельский клуб на 100 мест в д.Новониколаевка в данный момент находится в аварийном состоянии. Проектом предлагается строительство сельского клуба проектной вместимостью до 200 мест, и размещением в нем помещений для культмассовой работы и досуга площадью 52 м2 и библиотеки на 5,1 тыс.ед.хран./4 чит.места.

Вместимости существующего клуба в д.Кузебеково на 100 мест на расчетный срок достаточно. Проектом предлагается провести реконструкцию существующего клуба с целью  размещения помещений для культмассовой работы и досуга площадью 22 м2 и библиотеки на 2,2 тыс.ед.хран./2 чит.места.

Магазины:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с.Ишемгул торговая площадь существующих 2 магазинов товаров повседневного спроса составляет 200 м2. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах универсального торгово–бытового комплекса, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 71 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с.Новые Чебенки торговая площадь существующих 4 магазинов товаров повседневного спроса составляет 204 м2. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах населенного пункта магазина товаров повседневного спроса торговой площадью 50  м2 и универсального торгово–бытового комплекса, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 157  м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Новониколаевка торговая площадь существующих 2 магазинов товаров повседневного спроса составляет 40 м2. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах населенного пункта магазина товаров повседневного спроса торговой площадью 50  м2 и универсального торгово–бытового комплекса, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 56,4  м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д. Кузебеково торговая площадь существующего 1 магазина товаров повседневного спроса составляет 30 м2. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах универсального торгово–бытового комплекса, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 50 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Назарово торговая площадь существующего магазина товаров повседневного спроса составляет 20 м2. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах населенного пункта магазина товаров повседневного спроса торговой площадью 87  м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Калимуллино торговая площадь существующего магазина товаров повседневного спроса составляет 48 м2. Проектом предлагается размещение в общественной зоне населенного пункта магазина товаров повседневного спроса торговой площадью 20  м2.

Предприятия общественного питания:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения  в с.Ишемгул имеется столовая на 100 посадочных мест. Проектом предлагается размещение в проектируемых универсальных торгово–бытовых комплексах предприятий общественного питания:

в с.Новые Чебенки - на 65 посадочных мест;

в д.Новониколаевка - на 20 посадочных мест;

в д.Кузебеково - на 30 посадочных мест.

Предприятия бытового обслуживания:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения  в с.Ишемгул, с.Новые Чебенки, д.Новониколаевка, д.Кузебеково, д.Назарово, д.Калимуллино, предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Проектом предлагается размещение в проектируемых универсальных торгово–бытовых комплексах предприятий бытового обслуживания:

в с.Ишемгул - на 4 рабочих места;

в с.Новые Чебенки - на 6 рабочих мест;

в д.Новониколаевка - на 3 рабочих места;

в д.Кузебеково - на 1 рабочее место.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

Спортивный зал общего типа при школе с.Ишемгул обеспечивает потребности населения в закрытых спортивных залах на расчетный срок реализации генерального плана. Спортивный зал общего типа при школе с.Новые Чебенки проектом требуется реконструировать с целью увеличения площади до 130 м2. А также проектом в д.Новониколаевка и д. Кузебеково предлагается провести реконструкцию школ и разместить при них спортивные залы площадью:

в д. Новониколаевка - 70 м2;

в д. Кузебеково - 30 м2.

Расчетная потребность населения сельского поселения Новочебенкинский сельсовет в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок реализации генерального плана составит 2,6 га. Проектом предлагается оборудование в проектируемых рекреационных зонах спортивных площадок.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. Согласно нормативам для обслуживания населения сельского поселения требуется отделение связи и отделение сберегательного банка. В с.Ишемгул и с.Новые Чебенки имеются отделение почтовой связи, в с.Новые Чебенки имеется отделение банка. Проектом предлагается в д.Новониколаевка и д.Кузебеково при проектируемых торгово-бытовых комплексах разместить отделения связи.

Пожарное депо. На сегодняшний день пожарное депо в сельском поселении Новочебенкинский сельсовет имеется в с.Ишемгул, в пределах 20мин времени пребывания первого подразделения к месту вызова (Федеральный закон №123-83 от 22.07.2008г.).

Развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новочебенкинский сельсовет направлено на удовлетворение растущего спроса на коммунальные услуги, обеспечение возможности подключения к системам централизованного ресурсоснабжения как существующих, так и строящихся жилых и общественных зданий, предприятий сельскохозяйственной промышленности, повышение качества предоставления услуг.

3.1. Перспективные показатели спроса на услуги теплоснабжения

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда индивидуальной и малоэтажной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Теплоснабжение новых общественных зданий предусматривается от экологически чистых мини-котельных.

Преимущества использования индивидуальных источников тепла:

разница в ценах на природный газ для автономных и существующих в системе централизованных источников тепла;

отсутствие потерь при передаче тепловой энергии от источника к потребителю;

возможность снижения затрат тепловой энергии за счет регулировки нагрузки самим потребителем.

Расчет необходимого количества тепла, для отопления жилых и общественных зданий, по укрупненным показателям приведен ниже.

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-33°С (согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»). Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки сельского поселения определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из величины общей площади зданий и удельных показателей максимальной тепловой нагрузки, приведенных в приложении В, СП 124.13330.2012.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

Qomax=qo×A×(1+k1);

где,

k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь зданий,  м2

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади:

Удельные показатели рассчитаны методом интерполяции (Вт/м2):

на отопление жилых зданий:

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка –	 204;

– новая индивидуальная застройка – 75.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

Qvmax=k1×k2×qo×A;

где,

k2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.);

Согласно расчётам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора (отопление и вентиляция) на расчетный срок реализации Генерального плана составляют 19,4 Гкал/час (22,6 МВт).

3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Новочебенкинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3713 чел.= 594,1 м3/сут., в т.ч.:

с.Ишемгул - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 904 чел.= 144,6 м3/сут.;

с.Новые Чебенки - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1371 чел.= 219,4 м3/сут.;

д.Новониколаевка - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 488 чел.= 78,1 м3/сут.;

д.Кузебеково - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 365 чел.= 58,4 м3/сут.;

д.Назарово - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 358 чел.= 57,3 м3/сут.

д.Калимуллино - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 225 чел.= 36 м3/сут.;

д.Караберда - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2 чел.= 0,3 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Новочебенкинский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Проектируемое водоснабжение с.Ишемгулово, Новые Чебенки, д. Новониколаевка:

Для водоснабжения села проектом предусмотрено:

- техническое перевооружение водозаборных скважин  с   установкой   над   устьем блока полной заводской готовности и заменой насосного агрегата;

-  строительство   бактерицидной   установки   с   обеззараживающими   ультрафиолетовыми лампами;

- строительство 2-х водонапорных башен.

На территории села предполагается строительство водопровода протяженностью 6,647км.

В Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Новочебенкинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3713 чел.= 594,1 м3/сут., в т.ч.:

с.Ишемгул - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 904 чел.= 144,6 м3/сут.;

с.Новые Чебенки - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1371 чел.= 219,4 м3/сут.;

д.Новониколаевка - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 488 чел.= 78,1 м3/сут.;

д.Кузебеково - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 365 чел.= 58,4 м3/сут.;

д.Назарово - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 358 чел.= 57,3 м3/сут.

д.Калимуллино - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 225 чел.= 36 м3/сут.;

д.Караберда - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2 чел.= 0,3 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д.)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Зоны состоят из 3х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение.

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами

В пределах санитарно-защитных полос должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.)

3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения

Проектные предложения.

Водоснабжение с.Ишемгул, с. Новые Чебенки, д.Калимуллино, д.Новониколаевка, д.Назарово предусмотрено от существующего водозабора. Проектируемый водозабор с.Новые Чебенки с зоной санитарной охраны подземного источника водоснабжения, равной 1000 метров, размещен в северо-западном направлении в верхнем течении реки Яман. Проектируемый водозабор д.Кузебеково с зоной санитарной охраны подземного источника водоснабжения, равной 1000 метров, размещен в южном направлении в верхнем течении реки Яман.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Ливневая канализация.

Согласно СП 42.13330.2011 п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

3.4. Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Новочебенкинский сельсовет осуществляется  от АГРС д.Бурунча (Оренбургская область), газ высокого давления 0,6 МПа поступает в с.Ишемгул, с.Новые Чебенки, д.Калимуллино, д.Кузебеково, д.Новониколаевка, д.Назарово.

Подземный газопровод протяженностью с. Ишемгул – 9,96 км.; с. Новые Чебенки – 11,79 км.; д. Калимуллино – 1,54 км.; д. Кузебеково – 2,3 км.; д. Новониколаевка – 2,3 км.; д. Назарово – 1,3 км.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП (4 объекта):

- ПГБ №37 (1 объект) в с.Ишемгул;

- ПГБ №36 (1 объект) в с.Новые Чебенки;

- ПГБ №40 (1 объект) в д.Калимуллино;

- ПГБ №39 (1 объект) в д.Кузебеково;

- ПГБ №41 (1 объект) в д.Новониколаевка;

- ШРП №42 (1 объект) в д.Назарово.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Новочебенкинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Административные и общественные здания обеспечиваются теплом от центральных газовых котельных.

Отопление индивидуальной застройки - газовое (от индивидуальных источников тепла).

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Новочебенкинский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

Дальнейшее развитие системы газоснабжения должно быть направлено на:

Повышение стабильности газоснабжения потребителей путем постоянного контроля состояния системы

Своевременную перекладку изношенных газопроводов и замену оборудования распределительных газопроводов высокого и низкого давления.

Ликвидацию новых проблемных мест в системе газоснабжения поселения, возникающих при подключении новых потребителей.

3.5. Перспективные показатели спроса на услуги электроснабжения

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают ЗРЭС ПО «КЭС».

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Новочебенкинский сельсовет предусмотрено от существующих подстанций «Иняк», «Назаркино».

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Новочебенкинский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 3713 чел.= 5012,6 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

3.6. Перспективные показатели системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Новочебенкинский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Зианчуринский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

На период расчетного срока утилизация твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Новочебенкинский сельсовет будет производиться на полигоне ТКО с.Нугуш муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (код 02-00040- З-00592- 250914, эксплуатирующая организация ГУП «Табигат»).

Основные направления совершенствования системы обращения с ТКО

Для формирования эффективной системы управления в сфере обращения с отходами Программой предусмотрено создание уполномоченной структуры – единого республиканского центра по обращению с ТКО, подведомственного Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан.

В рамках Программы предлагается реализовать двухэтапный вывоз отходов. Для охвата малых населенных пунктов - строительство простейших мусороперегрузочных пунктов (МПП), основным компонентом которых будет стационарный компактор. Данная схема предполагает прием отходов из населенных пунктов, с территорий водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на расстоянии не более 35 км от месторасположения полигона, с использованием мусороперегрузочных пунктов. Увеличение указанного расстояния в большинстве случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления, а также во избежание снижения надежности системы удаления отходов. При вывозе отходов из населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от полигона, необходимо строительство мусороперегрузочных пунктов. Расстояние при этом не должно превышать 55 км. Для этого требуется проектирование и строительство сети МПП в Республике Башкортостан. Важнейшим элементом должен стать перегрузочный пункт, который должен представлять собой некую территорию, расположенную на удобном расстоянии между жилым сектором и полигоном ТКО, оснащенную небольшим комплексом специализированного оборудования.

Промежуточный мусороперегрузочный пункт оснащается стационарным прессом и автоматически меняющимися контейнерами большой емкости. При условии полной автоматизации для обслуживания может потребоваться один человек на один стационарный пресс. Основные технические параметры объектов (техническое оснащении, пропускная способность и пр.) задаются в рамках подготовки генеральной схемы очистки территории муниципального района. В малых населённых пунктах предлагается организация площадок временного хранения ТКО с последующим вывозом контейнеров по заполнению для складирования.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Новочебенкинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов специализированным транспортом на полигон ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

- размещение стационарных и передвижных пунктов сбора и обработки отходов для вторичного использования.

Срок выполнения мероприятий по закрытию и рекультивации несанкционированных свалок – до 2020г.

Проектом предлагается размещение мусороперегрузочного пункта, мусоросортировочного участка, пункта сбора и обработки отходов для вторичного использования в северо-восточном направлении отс.Ишемгул, кадастровый номер 02:24:020801.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  коммунальных отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

Таблица 11.  Расчет количества коммунальных отходов

по сельскому поселению Новочебенкинский сельсовет

| Коммунальные отходы | Сущ. |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| с.Ишемгул |  |  | 0,353 |  |  | 0,457 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,755 | 190 | 0,143 | 0,904 | 190 | 0,172 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,755 | 0,002 | 1,510 | 0,904 | 0,002 | 1,808 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,2 га | 5 | 0,210 | 5,7 га | 5 | 0,285 |
| с.Новые Чебенки |  |  | 0,311 |  |  | 0,771 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,687 | 190 | 0,131 | 1,371 | 190 | 0,260 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,687 | 0,002 | 1,374 | 1,371 | 0,002 | 2,742 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,6 га | 5 | 0,180 | 10,22 га | 5 | 0,511 |
| д.Новониколаевка |  |  | 0,135 |  |  | 0,317 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,213 | 190 | 0,040 | 0,488 | 190 | 0,093 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,213 | 0,002 | 0,426 | 0,488 | 0,002 | 0,976 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,90 га | 5 | 0,095 | 4,48 га | 5 | 0,224 |
| д.Кузебеково |  |  | 0,087 |  |  | 0,213 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,194 | 190 | 0,037 | 0,365 | 190 | 0,069 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,194 | 0,002 | 0,388 | 0,365 | 0,002 | 0,730 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,0 га | 5 | 0,050 | 2,87 га | 5 | 0,144 |
| д.Назарово |  |  | 0,048 |  |  | 0,222 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,090 | 190 | 0,017 | 0,358 | 190 | 0,068 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,090 | 0,002 | 0,180 | 0,358 | 0,002 | 0,716 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,7 га | 5 | 0,031 | 3,08 га | 5 | 0,154 |
| д.Калимуллино |  |  | 0,057 |  |  | 0,153 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,090 | 190 | 0,017 | 0,225 | 190 | 0,043 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,090 | 0,002 | 0,180 | 0,225 | 0,002 | 0,450 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,8 га | 5 | 0,040 | 2,1 га | 5 | 0,110 |
| д.Караберда |  |  | - |  |  | 0,004 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | - | 190 | - | 0,002 | 190 | 0,0004 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | - | 5 | - | 0,07 га | 5 | 0,004 |
| Итого по сельскому поселению: |  |  | 0,991 |  |  | 2,133 |

Таблица 12. Морфологический состав ТКО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 2,137 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,53425 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 0,81206 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,02137 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,04274 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,10685 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,04274 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,008548 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,04274 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,04274 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,04274 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,04274 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,2137 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,10685 |
| Итого | 100 | 2,137 |

Сбор и удаление ТКО

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  коммунальных  отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  образом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор отходов для вторичного использования и организация стационарного приема и обработки отходов для вторичного использования от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты отходов для вторичного использования;

- организовать передвижные пункты сбора отходов для вторичного использования;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор отходов для вторичного использования позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения отходов для вторичного использования.

Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Расчет площади полигона ТКО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 2,137 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,4 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2033г.) составит 0,4 га в год х 20 лет = 8,0 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

с.Ишемгул: 457 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,127 тыс. м3

с.Новые Чебенки: 771 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,214 тыс. м3

д.Новониколаевка: 317 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,088 тыс. м3

д.Кузебеково: 213 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,059 тыс. м3

д.Назарово: 222 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,062 тыс. м3

д.Калимуллино: 153 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,043 тыс. м3

д.Караберда: 4 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,001 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Ишемгул: 457 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,171 тыс. м3

с.Новые Чебенки: 771 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 3,662 тыс. м3

д.Новониколаевка: 317 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,506 тыс. м3

д.Кузебеково: 213 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,012 тыс. м3

д.Назарово: 222 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,055 тыс. м3

д.Калимуллино: 153 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,727 тыс. м3

д.Караберда: 4 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,019 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Таблица 13. Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с.Ишемгул | 904 | 2298 | 2171 | 127 | 19,8 | 0,6 | ТКО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 22 | 1 |  |
| с.Новые Чебенки | 1371 | 3876 | 3662 | 214 | 33,4 | 1,0 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 37 | 1 |  |
| д.Новониколаевка | 488 | 1594 | 1506 | 88 | 13,8 | 0,4 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 15 | 1 |  |
| д.Кузебеково | 365 | 1071 | 1012 | 59 | 9,2 | 0,3 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |
| д.Назарово | 358 | 1117 | 1055 | 62 | 9,6 | 0,3 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 11 | 1 |  |
| д.Калимуллино | 225 | 770 | 727 | 43 | 6,6 | 0,2 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 7 | 1 |  |
| д.Караберда | 2 | 20 | 19 | 1 | 0,2 | 0,005 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| сельское поселение Новочебенкинский сельсовет | 3713 | 10746 | 10152 | 594 | 103 | 7 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Таблица 14. Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Таблица 15. Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТКО | км | L | 26 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,65 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 3 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 45 |
| Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 10152 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 2 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Значения целевых показателей развития систем централизованного теплоснабжения

Таблица 16.

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2018 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019-2029 гг. | 2030-2039 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов существующей жилой застройки и общественных зданий подключенных к централизованной системе теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы теплоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Индекс износа тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение централизованного теплоснабжения строящихся жилых и общественных зданий (по количеству одобренных заявок) | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь тепла при транспортировке | % | 0 | 0 | 0 |

4.2. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоснабжения

Таблица 17

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2018 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019-2029гг. | 2030-2039 гг |
| 1. | Показатель качества воды |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | – | – | – |
|  |  | % | 100 | 50 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 | 50 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | н/у | н/у | 3 |

4.3. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоотведения

Таблица 18

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2018 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019-2029 гг. | 2030-2039 гг |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов существующей жилой застройки и общественных зданий подключенных к централизованной системе водоотведения | % | 0 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения. |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 100 | 100 |

4.4. Целевые показатели развития систем газоснабжения

Таблица 19

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2018 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019-2029 гг. | 2030-2039 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного газоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество газифицированных населенных пунктов | Н.пункт | 6 | 6 | 6 |
| 1.2 | Доля заявок на подключение, исполненных по итогам года | % | – | 100 | 100 |

4.5. Целевые показатели развития систем электроснабжения

Таблица 20

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2018 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019-2029 гг. | 2030-2039 гг |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного газоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов существующей жилой застройки и общественных и промышленных зданий (сооружений) подключенных к централизованной системе электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес сетей и объектов электроснабжения нуждающихся в реконструкции | % | – | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |

4.6. Целевые показатели развития систем сбора и утилизации ТБО

Таблица 4.6

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2018 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019-2029 гг. | 2030-2039 гг |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами сбора и утилизации ТБО |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество населенных пунктов, в которых организован вывоз и утилизация ТБО | Н.пункт | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности вывоза и утилизации ТБО |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность организации, осуществляющей сбор ТБО необходимой спецтехникой | % | – | 100 | 100 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность жилого сектора и общественных зданий необходимым количеством контейнерных площадок | % | – | 100 | 100 |
| 4. | Показатели снижения негативного воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | % | – | 100 | 100 |
| 4.2 | Внедрение системы раздельного сбора отходов | Н.пункт | 0 | 6 | 6 |
| 4.3 | Оборудования пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания | Н.пункт | 0 | 1 | 1 |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Развитие системы централизованного теплоснабжения в сельском поселении Новочебенкинский  сельсовет не предусматривается. Теплоснабжение существующих и вновь строящихся жилых и общественных зданий предусматривается от индивидуальных источников тепла. Оснащение строящихся зданий теплогенерирующим оборудованием, а также строительство блочных мини котельных планируется осуществлять за счет средств застройщиков.

5.2. Программа инвестиционных проектов в системах водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Проектируемое водоснабжение с. Ишемгулово:

Для водоснабжения села проектом предусмотрено:

- техническое перевооружение водозаборных скважин  с   установкой   над   устьем блока полной заводской готовности и заменой насосного агрегата;

-  строительство   бактерицидной   установки   с   обеззараживающими   ультрафиолетовыми лампами;

- строительство 2-х водонапорных башен.

На территории села предполагается строительство водопровода протяженностью 6,647км.

Объем и стоимость реализации мероприятий могут быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

5.3. Программа инвестиционных проектов в системах водоотведения

На момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры системы централизованного водоотведения в СП Новочебенкинский сельсовет отсутствуют. С целью повышения обеспеченности населения коммунальными услугами, а также повышения миграционной и инвестиционной привлекательности сельского поселения,  на расчетный срок реализации Генерального плана,  планируется строительство централизованных систем водоотведения в с. Ишемгу, с. Новые Чебенки (в населенных пунктах с численностью более 400 чел.).

В результате реализации настоящей программы по развитию систем водоотведения ожидается следующий эффект:

Экономический эффект:

Предоставление населению более широкого спектра коммунальных услуг, получение прибыли;

Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения.

Социальный эффект:

Обеспечение населения коммунальными услугами централизованного водоотведения;

Создание благоприятных условий для проживания населения.

Экологический эффект:

улучшение   экологической   обстановки   на   территории   поселения   путем   внедрения современных технологий очистки сточных вод.

Перечень мероприятий по реализации программы приведен ниже.

Таблица 21

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий программы.

| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2033 г.г. |  |
| 1. | Строительство очистных сооружений в с. Ишемгул, с. Новые Чебенки, д. Новониколаевка | м3/сутки | Мощность не менее 600м3/сутки (уточняется на стадии проектирования) | Стоимость очистных сооружений будет зависеть от принятой в проекте технологии очистки. Стоимость блочных очистных сооружений составляет около 15 000 - 20 000 тыс. руб. |
| 2. | Строительство сетей водоотведения в с. Ишемгул, с. Новые Чебенки, д. Новониколаевка | км | 14,0 (уточнить на стадии проектирования) | 75 270,87 (4665,33*14,0*1*0,80*1,09*1*)1,12+18% |
| 3. | Строительство канализационной насосной станции в с. Ишемг с. Новые Чебенки, д. Новониколаевка (при необходимости) | шт. | 1 | 10 000,0 |

Расчет объема капитальных вложений для реализации мероприятий по прокладке сетей водоотведения:

Спр=(i=1NНЦСi∗М∗Кс∗Ктр∗Крег∗Кзон)+Зр∗Ипр+НДС,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2014 – норматив на 2018/ год еще не утвержден);

N –  общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Объем и стоимость мероприятий могут быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В процессе развития сельского поселения Новочебенкинский  сельсовет Генеральным планом предусматривается газификация негазифицированных домов.

Для обеспечения стабильной работы существующей системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

- осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения;

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства.

Программой предусмотрено теплоснабжение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Прокладка газопроводов подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Новочебенкинский сельсовет предусмотрено от существующих подстанций «Иняк», «Назаркино».

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Новочебенкинский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 3713 чел.= 5012,6 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Для реализации целевых показателей развития системы сбора и утилизации ТБО на территории СП Новочебенкинский сельсовет необходимо внедрения ряда инвестиционных проектов.

Схема контейнерной площадки с тремя контейнерами.

6. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества, производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры.

Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры;

Протяженность сетей;

Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг);

Количество потребителей, страдающих от отключений;

Количество часов предоставления услуг за отчетный период;

Протяженность построенных сетей;

Протяженность сетей, нуждающихся в замене;

Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов;

Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;

Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов;

Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха.

Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

Фактическая производительность оборудования;

Установленная производительность оборудования.

Доступность товаров и услуг для потребителей:

Численность населения, получающего коммунальные услуги;

Численность населения муниципального образования;

Численность населения, получающего услуги организации;

Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги;

Денежные доходы населения;

Объем реализации товаров и услуг населению.

Эффективность деятельности:

Энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений;

Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса;

Выручка организации коммунального комплекса;

Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте;

Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов;

Численность персонала, человек;

Объем реализации товаров и услуг;

Объем выручки от реализации;

Объем дебиторской задолженности.

Источники инвестирования инвестиционной программы:

Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;

Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение;

Заемные средства;

Бюджетные средства;

Средства внебюджетных фондов;

Прочие средства.

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные органы исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Ниже приведен план реализации инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Таблица 22.

План реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программы.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | до 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство индивидуальных систем теплоснабжения | За счет средств застройщика, по мере строительства объектов жилой застройки и общественных зданий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение полного хим. анализа подземных вод в с. Ишемгул согласно перечня, определенного СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», включая радиологический и бактериологический показатели |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство станции водоочистки в с. Ишемгул, Новые Чебенки (при необходимости – по результатам исследований воды) |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена изношенных участков сетей водоснабжения в с. Ишемгул |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена водонапорной башни в с. Новониколаевка, Новые Чебенки |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена насосного оборудования водозаборной скважины в с. Новониколаевка, Новые Чебенки, с. Ишемгул |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство очистных сооружений в с. Ишемгул, Ноывые Чебенки, новониколаевка |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство сетей водоотведения в с. Тазларово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство сетей газоснабжения в районах перспективной застройки |  | По мере застройки районов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией электротехнического оборудования | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой трансформаторов на более мощные | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция существующих сетей | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство трансформаторных подстанций и линий электропередач для районов перспективной застройки |  | По мере застройки районов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство контейнерных площадок |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Приобретение и установка контейнеров 0,75 м3 |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп 1 ЭЛ-1 |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп ЛБЦ/ЛД 20 - ЛБЦ/ЛД 80 |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |